ГОСТ 27384-2002

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ВОДА 
Нормы погрешности измерений показателей состава и свойств
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

Минск

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН УНИИМ, ВНИИстандарт, ГУП МосводоканалНИИпроект, ГУАК Минприроды России, ГУП ЦИКВ, ЗАО «РОСА», Департамент Госсанэпиднадзора Минздрава России, Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения, НПО «Тайфун» ИЭМ ЦММ, Уфаводоканал, ВСЕГИНГЕО, НИИ экологии и гигиены окружающей среды им. А.М. Сысина

ВНЕСЕН Госстандартом России

2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 3 от 5 апреля 2002 г., по переписке)

За принятие стандарта проголосовали

	Наименование государства
	Наименование национального органа по стандартизации

	Азербайджанская Республика
	Азгосстандарт

	Республика Армения
	Армгосстандарт

	Республика Беларусь
	Госстандарт Республики Беларусь

	Республика Казахстан
	Госстандарт Республики Казахстан

	Кыргызская Республика
	Кыргызстандарт

	Республика Молдова
	Молдовастандарт 

	Российская Федерация
	Госстандарт России

	Республика Таджикистан
	Таджикстандарт

	Туркменистан
	Главгосслужба «Туркменстандартлары»

	Республика Узбекистан
	Узгосстандарт

	Украина
	Госстандарт Украины


3 Постановлением Государственного комитета по стандартизации и метрологии от 12 ноября 2002 г. № 408-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 27384-2002 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 2004 г.

4 ВЗАМЕН ГОСТ 27384-87

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ВОДА 
Нормы погрешности измерений показателей состава и свойств

Water. 
Rates of measurement error of characteristics of composition and properties

Дата введения 2004-01-01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает нормы погрешности измерений показателей состава и свойств природных, питьевых и сточных вод (далее - вод).

Показатели состава и свойств вод измеряют по методикам выполнения измерений, соответствующим требованиям ГОСТ 8.010*.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 8.010-90* Государственная система обеспечения единства измерений. Методики выполнения измерений

ГОСТ 17.1.1.01-77 Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения

ГОСТ 17.1.1.04-80 Охрана природы. Гидросфера. Классификация подземных вод по целям водопользования

ГОСТ 19179-73 Гидрология суши. Термины и определения

ГОСТ 27065-86 Качество вод. Термины и определения

____________

* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 8.563-96.

3 Определения

В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 нормы характеристик погрешности измерений; нормы погрешности измерений: Характеристики погрешности измерений, задаваемые в качестве требуемых или допускаемых.

В качестве норм погрешности измерений приняты границы допускаемого интервала (нижняя и верхняя), в которых погрешность измерений находится с вероятностью Р = 0,95.

3.2 приписанная характеристика погрешности измерений: Характеристика погрешности измерений, приписываемая любому результату совокупности измерений, полученному при соблюдении требований стандартизованной или аттестованной методики.

В качестве приписанной характеристики погрешности измерений приняты границы интервала (нижняя и верхняя), в которых погрешность измерений находится с вероятностью Р = 0,95.

3.3 методика выполнения измерений: Совокупность условий, операций и правил, выполнение которых обеспечивает получение результатов измерений с известной погрешностью.

3.4 природная вода: По ГОСТ 19179.

3.5 питьевая вода: По ГОСТ 17.1.1.04.

3.6 сточная вода (в том числе сточная нормативно-очищенная): По ГОСТ 17.1.1.01.

3.7 нормативы качества вод; НКВ: Установленные количественные характеристики показателей качества вод по видам водопользования (предельно допустимые концентрации - ПДК, ориентировочно допустимые уровни - ОДУ, ориентировочно безопасные уровни воздействия - ОБУВ и т. п.).

3.8 качество вод: По ГОСТ 27065.

4 Общие положения

4.1 Настоящий стандарт применяют при разработке и пересмотре методик измерений показателей состава и свойств вод, при организации контроля качества вод, оценке состояния измерений в лабораториях, аккредитации лабораторий, а также при метрологическом контроле и надзоре за деятельностью лабораторий, осуществляющих контроль качества вод.

4.2 Приписанные значения характеристик погрешности результатов измерений показателей состава и свойств вод, получаемых с применением методик, соответствующих требованиям ГОСТ 8.010, не должны превышать норм погрешности измерений, приведенных в данном стандарте. При выполнении этого условия для принятия решений по оценке превышения установленных нормативов качества вод (например ПДК) к рассмотрению принимают результаты измерений без учета значений приписанных характеристик погрешности измерений.

4.3 Нормы погрешности измерений установлены для доверительной вероятности Р = 0,95 и приведены в относительной форме выражения для диапазонов измеряемых значений показателей состава и свойств вод, включая значения нормативов качества вод.

5 Нормы погрешности измерений показателей состава и свойств вод на уровне нормативов качества вод

5.1 Нормы погрешности измерений (на уровне норматива качества вод) обобщенных показателей состава питьевой воды, органических и неорганических веществ, а также веществ, поступающих в воду и образующихся в процессе ее обработки, приведены в таблице 1.

Таблица 1

	Наименование показателя
	Единица измерения
	Норматив качества воды, не более
	Нормы погрешности ± δн, %

	Обобщенные показатели

	Общая минерализация (сухой остаток)
	мг/дм3
	1000
	10

	Окисляемость перманганатная
	мг/дм3
	5,0
	30

	Нефтепродукты (суммарно)
	мг/дм3
	0,1
	50

	Анионоактивные поверхностно-активные вещества (ПАВ)
	мг/дм3
	0,5
	30

	Фенольный индекс
	мг/дм3
	0,25
	20

	Неорганические вещества

	Алюминий
	мг/дм3
	5,0
	30

	Барий
	мг/дм3
	0,1
	30

	Бериллий
	мг/дм3
	0,0002
	50

	Бромиды
	мг/дм3
	0,2
	40

	Бор (суммарно)
	мг/дм3
	0,5
	50

	Железо (суммарно)
	мг/дм3
	0,3
	25

	Кадмий (суммарно)
	мг/дм3
	0,001
	30

	Марганец (суммарно)
	мг/дм3
	0,1
	25

	Медь (суммарно)
	мг/дм3
	1,0
	25

	Молибден (суммарно)
	мг/дм3
	0,25
	25

	Мышьяк (суммарно)
	мг/дм3
	0,05
	30

	Никель (суммарно)
	мг/дм3
	0,1
	25

	Нитраты
	мг/дм3
	45
	15

	Нитриты
	мг/дм3
	3,0
	25

	Перхлораты
	мг/дм3
	5,0
	40

	Ртуть (суммарно)
	мг/дм3
	0,0005
	50

	Свинец (суммарно)
	мг/дм3
	0,03
	30

	Селен (суммарно)
	мг/дм3
	0,01
	25

	Стронций
	мг/дм3
	7,0
	25

	Сульфаты
	мг/дм3
	500
	10

	Фториды
	мг/дм3
	1,2 - 1,5
	15

	Хлораты
	мг/дм3
	20
	40

	Хлориды
	мг/дм3
	350
	15

	Хлориты
	мг/дм3
	0,2
	40

	Хром (шестивалентный)
	мг/дм3
	0,05
	30

	Цианиды
	мг/дм3
	0,035
	50

	Цинк
	мг/дм3
	5,0
	20

	Органические вещества

	γ-ГХЦГ (линдан)
	мг/дм3
	0,002
	50

	ДЦТ (сумма изомеров)
	мг/дм3
	0,002
	40

	2,4-Д
	мг/дм3
	0,03
	40

	Четыреххлористый углерод
	мг/дм3
	0,006
	40

	Бензол
	мг/дм3
	0,01
	50

	Бенз(а)пирен
	мг/дм3
	0,000005
	70

	Вещества, поступающие в воду и образующиеся в воде в процессе обработки

	Хлор остаточный свободный
	мг/дм3
	0,3 - 0,5
	30

	Хлор остаточный связанный
	мг/дм3
	0,8 - 1,2
	25

	Хлороформ
	мг/дм3
	0,2
	30

	Озон остаточный
	мг/дм3
	0,3
	30

	Формальдегид
	мг/дм3
	0,05
	25

	Полиакриламид
	мг/дм3
	2,0
	20

	Кремнекислота (по кремнию)
	мг/дм3
	10
	20

	Полифосфаты (по фосфат-иону)
	мг/дм3
	3,5
	30

	Органолептические показатели

	Мутность
	ЕМФ (единицы мутности по формазину)
	2,6
	20

	
	или мг/дм (по каолину)
	1,5
	20

	Показатели радиационной безопасности

	Общая α-радиоактивность
	Бк/дм3
	0,1
	50

	Общая β-радиоактивность
	Бк/дм3
	1,0
	50


5.2 Нормы погрешности измерений (на уровне нормативов качества вод) концентраций химических веществ, которые могут присутствовать в питьевой воде (за исключением указанных в таблице 1), приведены в таблице 2.

Таблица 2

	Норматив качества воды, мг/дм3
	Нормы погрешности ± δн, %

	До 0,000005
	80

	От 0,000005 » 0,00001 включ.
	70

	Св. 0,00001  » 0,0001  »
	60

	» 0,0001        » 0,001    »
	50

	» 0,001          » 0,01       »
	40

	» 0,01            » 0,1         »
	30

	» 0,1              » 1            »
	25

	» 1                 » 10          »
	20

	» 10
	15


5.3 Нормы погрешности измерений (на уровне норматива качества вод) водородного показателя, жесткости и цветности питьевых, природных и сточных вод приведены в таблице 3.

Таблица 3

	Наименование показателя
	Норматив качества воды
	Нормы погрешности ± δн, %

	Водородный показатель, единицы рН*
	От 1 до 10 включ.
	0,2

	Общая жесткость, ммоль/дм3
	Св. 2
	15

	Цветность, градусы
	От 1 до 10 включ.
	50

	
	  »  10 » 50  »
	20

	
	Св. 50
	10

	* Данные приведены в абсолютной форме.


5.4 Нормы погрешности измерений (на уровне норматива качества вод) показателей состава и свойств природных и сточных вод (за исключением указанных в таблице 3) приведены в таблице 4.

Таблица 4

	Норматив качества воды, мг/дм3
	Нормы погрешности ± δн, %

	До 0,00001
	80

	От 0,00001 » 0,0001 включ.
	70

	Св. 0,0001  » 0,001     »
	60

	»     0,001   »  0,01       »
	50

	»     0,01     »  0,1          »
	40

	»     0,1       »  1             »
	35

	»     1          »  10           »
	30

	»     10        »  100         »
	25

	»     100      »  500         »
	20

	»     500      »  1000      »
	15


6 Нормы погрешности измерений показателей состава и свойств вод для больших и меньших значений нормативов качества вод

6.1 Нормы погрешности измерений показателя состава и свойств вод, за исключением приведенных в таблице 3, для больших и меньших значений нормативов качества вод (НКВ) приведены в таблице 5.

Таблица 5

	Значение показателя, доли НКВ
	Нормы погрешности измерений*

	От 0,01 до 0,05 включ.
	2 δн

	Св. 0,05 »  0,1     »
	1,5 δн

	»     0,1   »  0,5     »
	1,2 δн

	»     0,5  » 
	δн

	»     5
	0,7 δн

	* Значения 6Н приведены в таблицах 1, 2, 4 для соответствующих типов вод.


Ключевые слова: нормы погрешности измерений, питьевая вода, природная вода, сточная вода, показатели состава и свойств вод

